Bremskühlung für vorne:

- Wagen aufbocken und Räder abschrauben

- Bremssättel abschrauben und am Querlenker provisorisch befestigen

- Bremsscheiben abschrauben (Impactdriver hilft)

- Staubbleche z.B. mit FEIN-Säge komplett entfernen, Kanten am besten mit hitzebeständigem Lack schützen

Siehe dazu Photos #1, 1a und 1b

- Loch im Innenkotflügel (Durchmesser wie Schlauch: 80mm), genau oberhalb der Serien-Luftführungen (siehe Bild 3 und 3a) sägen, auf der linken Seite vorsichtig arbeiten, damit die Klimaanlage nicht beschädigt wird.

- Innere Plastikkotflügel lösen, sodass man gut innen arbeiten kann

- Mit Lochsäge die Löcher, ca.63mm Durchmesser, für die Einlasstrichter sägen (genau positionieren: ganz aussen und unten im Spoilereinlass), am besten von innen - von aussen geht zwar, aber dabei sehr auf die Lackierung achten!!

- 35cm langen, flexiblen Schlauch mit Schelle am Trichter befestigen (die linke Seite ist enger, wegen der Klimaanlage, passt aber.... )

- Trichter mit 3 Schrauben von vorne befestigen (dazu von vorne jeweils 3 Löcher durch den Einlass und in den Trichter bohren, Schrauben schneiden selbst ein Gewinde in den Trichter, bitte nicht versuchen, die provisorischen 3 Löcher zu treffen... ), dabei die mitgelieferten Gitter befestigen.

- Wichtig: den Schlauch nicht auseinander ziehen (von wegen „Material sparen“), sondern nur für die Kurven biegen, dadurch wird der Schlauch auf Druck gehalten, und bewahrt seine Position später völlig problemlos! (Anm.: später einmal z.B. ein Blinker ausgetauscht werden müssen, erst den Trichter lösen! Für die Montage in diesem Fall den Innenkotflügel soweit aufbiegen, dass man den Schlauch mit Trichter wieder postitionieren kann)

- Schlauch überstehen lassen, bis Innenkotflügel wieder komplett befestigt ist. Den Schlauch dann erst passend abschneiden

Siehe dazu Photos #2 und #3, 3a, 3b,und 3c und 4

- Leitbleche für den Luftstrom am unteren Querlenker mit Nylonbindern befestigen.

Siehe dazu Photos #5, 5a und 5b

- Bremssättel und Räder wieder festschrauben, fertig!