Bremskühlung für hinten, Anleitung

- Wagen aufbocken und Räder abschrauben

- Bremssättel abschrauben und am Querlenker provisorisch befestigen

- Bremsscheiben abschrauben (Impactdriver hilft)

- Staubbleche z.B. mit FEIN-Säge komplett entfernen, Kanten mit hitzebeständigem Lack schützen

Siehe dazu Photos #1, 1a und 1b, wie für vorne gezeigt

- 4 Schrauben vom Plastikwinkel herausschrauben (in Fahrtrichtung vor dem Rad, 2 Schrauben im Radhaus, 2 Schrauben unter dem Wagen), Winkel entfernen und durch den neuen Trichter mit Schlauch ersetzen (falls notwendig, Trichterbefestigung etwas biegen). Dazu die mitgelieferten 6mm Schrauben und grossen U-scheiben verwenden. Nach der Montage ist der Trichter stabil

- Achtung: der Schlauch wird beim Einfedern zusammengepresst, daher die letzten 20cm vor der Bremse (auf dem Bild noch nicht gemacht!) in eine ovale Form pressen! Den Schlauch am oberen Querlenker entlangführen und mit den beiden langen (bzw. 2 verbundenen) Nylonbindern befestigen. Achtung: keinesfalls darf der Schlauch bei extremen Einfedern die Achsmanschette berühren!

Siehe dazu Photos #6 und 7

- Bremssättel und Räder wieder festschrauben, fertig!

Lieferumfang und Checkliste für den Versand:

2 Trichter vorne

2Gitter

6 Blechschrauben mit grossen U-Scheiben

2 Aluschläuche 35cm

2 Schlauchschellen

2 Trichter hinten

mit montierten roten Heissluftschläuchen 53cm

8 Schrauben (6mm) mit Karosseriescheiben

2 Luftleitbleche

4 verbundene (d.h. lange) Nylonbinder f. hinten

6 Nylonbinder für Luftleitbleche